CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

KHU CĂN HỘ ĐIỀN PHƯỚC THÀNH

Địa điểm: Phường An Phú, thành phố Thủ Đức

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2025

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN TỶ LỆ 1/500

KHU CĂN HỘ ĐIỀN PHƯỚC THÀNH

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Kèm theo Quyết định số…………………………………………………………

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH PHÒNG QUY HOẠCH – XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Kèm theo Tờ trình số…………………………………………………………

CƠ QUAN TỒ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỀN PHƯỚC THÀNH Kèm theo Tờ trình số…………………………………………………………

ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM VÀ CỘNG SỰ

Địa điểm: phường An Phú, thành phố Thủ Đức

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:	MỞ ĐẦU	1

1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH	1

2. CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH	2

2.1. Các cơ sở pháp lý	2

CHƯƠNG II:	PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG	5

1. PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH	5

1.1. Phạm vi khu quy hoạch	5

1.2. Quy mô diện tích	5

2. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	5

2.1. Khí hậu và thủy văn:	5

2.2. Địa chất công trình	5

3. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH	5

3.1. Hiện trạng sử dụng đất đai, dân cư, công trình kiến trúc	5

3.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	6

3.3. Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư phát triển	6

CHƯƠNG III:	MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH VÀ YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG, QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ	7

1. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH	7

2. YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG	7

3. PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠI QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT	7

CHƯƠNG IV:	CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI - HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO TOÀN KHU QUY HOẠCH	8

1. CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT	8

2. CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI - HẠ TẦNG KỸ THUẬT	8

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch đô thị	8

2.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch	8

3. QUY MÔ DÂN SỐ	9

4. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN KHU VỰC QUY HOẠCH	10

5. CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI	10

CHƯƠNG V:	QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU ĐẤT	11

1. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT	11

1.1. Cơ cấu sử dụng đất từng khu	11

1.2. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết từng khu:	11

1.3. Nhà trẻ	13

CHƯƠNG VI:	KHÔNG GIAN KIÊN TRÚC, CẢNH QUAN	14

1. YÊU CẦU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHO TOÀN KHU VỰC QUY HOẠCH	14

2. YÊU CẦU VỀ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH	14

3. YÊU CẦU VỀ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU ĐẤT	14

3.1. Chiều cao, cốt sàn	14

3.2. Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác	15

4. TỔ CHỨC SÂN VƯỜN, CÂY XANH TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH	15

5. CÁC KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM	16

CHƯƠNG VII:	QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT	17

1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG	17

2. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT	18

2.1. Cơ sở thiết kế:	18

2.2. Giải pháp quy hoạch cao độ nền:	18

2.3. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:	18

2.4. Bảng tổng hợp khối lượng:	19

3. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC	19

3.1. Cơ sở thiết kế:	19

3.2. Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước:	19

3.3. Nguồn nước cấp:	20

3.4. Thiết kế hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch:	20

3.5. Hệ thống cấp nước chữa cháy:	21

3.6. Tổng hợp khối lượng:	21

4. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN	21

4.1. Cơ sở thiết kế:	22

4.2. Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải:	22

4.3. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải:	22

4.4. Xử lý chất thải rắn:	23

4.5. Tổng hợp khối lượng:	23

5. QUY HOẠCH CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG	24

5.1. Cơ sở thiết kế:	24

5.2. Phụ tải điện:	24

5.3. Nguồn điện:	25

5.4. Lưới phân phối điện:	26

5.5. Tổng hợp khối lượng:	26

6. QUY HOẠCH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG	26

6.1. Cơ sở thiết kế:	26

6.2. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc	27

6.3. Khối lượng xây dựng:	28

MỞ ĐẦU

LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Khu quy hoạch nằm trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, thuộc khu vực nội thành phát triển theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, giải pháp phát triển nhà theo khu vực như sau: “Ưu tiên phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng tiếp cận thuận tiện các trục giao thông công cộng (như tuyến Metro số 1 tại thành phố Thủ Đức) hoặc các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng đồng bộ và hiện đại ”.

Ngày 13 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã có Báo cáo số 224/BC-UBND về điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trong đó, có đề xuất dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức là vị trí dự kiến thực hiện dự án phát triển nhà ở mới trong giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại Điều 1, khoản 3: “Các khu vực trong phạm vi phát triển đô thị thuộc đối tượng phải lập quy hoạch chi tiết khi thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị …. Đối với các lô đất có quy mô nhỏ quy định tại khoản 4 Điều này thì được lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) theo quy định từ khoản 4a đến khoản 4d Điều này.”

Lô đất quy hoạch có quy mô nhỏ thoả đủ điều kiện theo Điều 1, khoản 4 Nghị định này. Do đó, dự án được lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn và được quy định tại điều 13 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Khu vực quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư tại Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024.

Vì vậy, việc lập Đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Khu căn hộ Điền Phước Thành là cần thiết, đúng theo quy định hiện hành và phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố, đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt, tạo cơ sở pháp lý triển khai đầu tư xây dựng dự án.

CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH

Các cơ sở pháp lý

Căn cứ quy định pháp luật chung

Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà chung cư;

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 03:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;

Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Về pháp lý quy hoạch đô thị có liên quan

Quyết định 6707/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 2 đến năm 2020;

Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư 36ha (giáp Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc), phường An Phú, Quận 2;

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 2 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hệ thống giao thông lộ giới dưới 12m Khu dân cư phường Thảo Điền và một phần Khu dân cư phường An Phú, Quận 2;

Quyết định số 12136/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về bổ sung Quy định quản lý theo đồ án về nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đối với các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố Thủ Đức (đính kèm danh mục các đồ án);

Quyết định số 4192/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tâm Lực, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về pháp lý đất đai của dự án

Bản đồ hiện trạng vị trí số 1294/ĐĐCL-2024 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đo đạc Cửu Long lập ngày 06 tháng 5 năm 2024, được Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên Môi trường kiểm tra nội nghiệp số T0127/L1 ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Về pháp lý chủ trương đầu tư và pháp lý khác có liên quan:

Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án căn hộ Điền Phước Thành;

Công văn số 3550/TNMT ngày 30 tháng 11 năm 2023 và Công văn số 155/TNMT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường ý kiến về nguồn gốc, pháp lý đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Công văn số 26/GTCC ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Phòng Giao thông Công chính về việc có ý kiến chuyên ngành về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức;

Công văn số 270/TC-QC ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Cục Tác chiến về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình;

Công văn số 1045/GTCC ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Phòng Giao thông Công chính thành phố Thủ Đức về việc có ý kiến về kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành, phường An Phú, thành phố Thủ Đức;

Công văn số 235/SQHKT-QHKTT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (phương án tổng mặt bằng) khu căn hộ Điền Phước Thành, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

Về ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư:

Công văn số 539/UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân phường An Phú về tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu căn hộ Điền Phước Thành tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

- PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH

  - Phạm vi khu quy hoạch

Vị trí khu vực quy hoạch thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch

Phía Đông giáp	: dự án Khu nhà ở Tâm Lực;

Phía Tây giáp	: đường Mai Chí Thọ;

Phía Nam giáp	: dự án Khu nhà ở Tâm Lực;

Phía Bắc giáp	: đất thương mại dịch vụ hỗn hợp.

  - Quy mô diện tích

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: 6.058,6 m2, gồm:

Khu 1: 1.751,5 m2;

Khu 2: 1.646,0 m2;

Khu 3: 2.661,1 m2.

ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Khí hậu và thủy văn:

Khu quy hoạch nằm trong vùng chịu ảnh hưởng khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng có điều kiện khí hậu ôn hòa, ít biến động giữa các thời điểm trong năm, trong ngày, độ ẩm không khí không quá cao, không bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt.

| P | 1% | 10% | 25% | 50% | 75% | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmax | 2.19 | 1.91 | 1.76 | 1.60 | 1.45 | 1.14 |
| Hmin | -1.30 | -1.49 | -1.59 | -1.70 | -1.81 | -2.05 |

Mực nước cao tính toán trong khu vực từ 1,50m (phía Nam) đến 1,56m (phía Bắc).

Địa chất công trình

Khu vực có cấu tạo nền đất là phù sa mới, thành phần chủ yếu là sét, bùn sét, trộn lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, thường có màu đen, xám đen. Sức chịu tải của nền đất thấp, nhỏ hơn 0,7kg/cm2. Mực nước ngầm không áp nông, cách mặt đất khoảng 0,5m.

HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

Hiện trạng sử dụng đất đai, dân cư, công trình kiến trúc

Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trống.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Hiện trạng nền địa hình:

Cao độ mặt đất phổ biến từ 0,33m đến 0,78m.

Hiện trạng giao thông

Các khu quy hoạch (Khu 1 và 2) tiếp giáp đường Mai Chí Thọ. Khu 3 tiếp giáp đường Mai Chí Thọ và đường N1 (đường nhóm ở và hẻm Đồng Miếu). Hiện nay, đường Mai Chí Thọ đã được đầu tư theo lộ giới quy hoạch. Trong phạm vi khu vực quy hoạch chưa có hệ thống công trình giao thông.

Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa

Khu quy hoạch chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Tuy nhiên, phía Tây khu quy hoạch trên đường Mai Chí Thọ đã có tuyến cống thoát nước mưa hiện trạng D800.

Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

Khu vực dự kiến quy hoạch hiện nay chưa xây dựng hệ thống cống thoát nước thải và công trình xử lý.

Khu vực quy hoạch hiện nay chưa có hệ thống thu gom chất thải rắn.

Hiện trạng cấp nước

Trong khu vực dự kiến hiện nay có tuyến ống cấp nước máy hiện trạng của thành phố Ø250 trên đường Mai Chí Thọ nối từ ống Ø400 dọc đường Nguyễn Thị Định thuộc hệ thống cấp nước nhà máy nước BOO Thủ Đức.

Hiện trạng cấp điện

Khu vực quy hoạch hiện là khu đất trống, chưa có mạng lưới phân phối điện. Tuy nhiên dọc đường Mai Chí Thọ, sát khu quy hoạch, hiện đã có cáp ngầm trung thế 22kV và hạ thế nên thuận tiện cấp điện cho khu quy hoạch.

Hiện trạng thông tin liên lạc

Khu vực dự kiến quy hoạch chưa có mạng lưới thông tin liên lạc, hiện chỉ có tuyến cáp treo trên trụ bê tông chạy dọc trên lề đường Mai Chí Thọ cung cấp các dịch vụ thông tin cho các thuê bao hiện hữu của khu vực.

Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư phát triển

Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trống. Tiếp giáp khu quy hoạch là dự án Khu nhà ở Tâm Lực được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết số 4192/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay dự án đang được triển khai đầu tư xây dựng.

MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH VÀ YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG, QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ

- MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2024.

- YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG

Căn cứ theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Quận 2 (được duyệt tại Quyết định 6707/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), khu vực quy hoạch thuộc chức năng đất ở xây dựng mới.

- PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠI QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Căn cứ theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư 36ha (giáp Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc), phường An Phú, Quận 2 được duyệt tại Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần ô phố II-3, chức năng sử dụng đất là đất ở cao tầng kết hợp thương mại.

Một số chỉ tiêu cơ bản được phê duyệt:

Tầng cao tối đa: 40 tầng;

Dân số toàn ô phố: 3.910 người.

Mật độ xây dựng toàn ô phố tối đa: 40 %.

Hệ số sử dụng đất chung: 7 lần.

CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI - HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO TOÀN KHU QUY HOẠCH

- CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

Tính chất: khu ở cao tầng kết hợp thương mại.

Các khu chức năng quy hoạch:

Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại;

Cây xanh;

Giao thông.

CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI - HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch đô thị

Tổng diện tích khu đất: 6.058,6 m².

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu (bao gồm chỉ tiêu đất cây xanh nhóm ở): 9,3 m2/người, trong đó chỉ tiêu đất cây xanh nhóm ở: 2,6 m2/người.

Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại: 2.105,9 m2;

Mật độ xây dựng: 34,8 %.

Tầng cao tối đa: 29 tầng, bao gồm:

Hệ số sử dụng đất tối đa: 7,00 lần trong đó:

Hệ số sử dụng đất cho chức năng ở: 6,81 lần;

Hệ số sử dụng đất cho chức năng thương mại dịch vụ: 0,19 lần.

Hệ số sử dụng đất 7,00 lần nêu trên chưa bao gồm hệ số sử dụng đất phần diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, đậu xe (sẽ được nghiên cứu chi tiết ở bước lập hồ sơ thiết kế cơ sở) và 01 tầng hầm (đậu xe và kỹ thuật của công trình).

Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch

Cấp nước:

Cấp nước sinh hoạt				: 180 lít/người/ngày;

Cấp nước khách vãng lai				: 25 lít/người/ngày;

Cấp nước thương mại dịch vụ			: 2 lít/m2sàn/ngày;

Cấp nước tưới cây					: 3 lít/m2/ngày;

Cấp nước rửa đường				: 0,5 lít/m2/ngày.

Thoát nước:

Thoát nước thải sinh hoạt				: 180 lít/người/ngày;

Thoát nước thải cho khách vãng lai		: 25 lít/người/ngày;

Thoát nước thải thương mại dịch vụ		: 2 lít/m2sàn/ngày.

Xử lý chất thải rắn

Sinh hoạt						: 1,3 kg/người/ngày;

Thương mại dịch vụ				: 0,02 kg/m2sàn/ngày.

Cấp điện:

Cấp điện khu chức năng ở			: 1,2 kw/người

Cấp điện khu chức năng thương mại dịch vụ: 80 w/m2;

Cấp điện bãi đỗ xe ngầm				: 20 w/m2;

Cấp điện công viên cây xanh			: 0,5 w/m2;

Cấp điện giao thông				: 1w/m2.

Thông tin liên lạc:

Khu chức năng ở					: 1,0 máy/hộ;

Khu chức năng thương mại dịch vụ		: 0,005 máy/m2;

Bãi đỗ xe ngầm					: 0,002 máy/m2.

Bảng chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội - hạ tầng kỹ thuật toàn khu quy hoạch

| STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | QHPK đã duyệt | Chỉ tiêu đồ án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích khu đất | m2 | 6.058,6 | 6.058,6 |
|  | Quy mô dân số | người | 648 | 648 |
| A | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |  |
|  | Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu (bao gồm chỉ tiêu đất cây xanh nhóm ở) | m2/người |  | 9,3 |
|  | - Chỉ tiêu đất cây xanh nhóm ở | m2/người |  | 2,6 |
| B | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị |  |  |  |
| 1 | Mật độ xây dựng | % | Tối đa 40 | 34,8 |
| 2 | Tầng cao xây dựng | tầng | Tối đa 40 | 29 |
| 3 | Hệ số sử dụng đất | lần | Tối đa 7,00 | 7,00 |
| C | Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị |  |  |  |
| 1 | Cấp điện | Kwh/người/năm | 2.000 - 2.500 | 2.000 |
| 2 | Cấp nước sinh hoạt | lít/người/ngày | 200 - 250 | 180 |
| 3 | Thoát nước thải | lít/người/ngày | 200 - 250 | 180 |
| 4 | Rác thải | kg/người/ngày | 1,2 | 1,3 |

QUY MÔ DÂN SỐ

Dân số toàn khu: 648 người, trong đó:

Khu 1: 187 người;

Khu 2: 176 người;

Khu 3: 285 người.

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN KHU VỰC QUY HOẠCH

Bảng cơ cấu sử dụng đất toàn khu quy hoạch

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà chung cư hỗn hợp (ở kết hợp TMDV) | 2.105,9 | 34,8 |
| 2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 1.717,1 | 28,3 |
| 3 | Đất giao thông | 2.235,6 | 36,9 |
|  | Tổng cộng | 6.058,6 | 100,0 |

CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI

Về phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình và các quy định hiện hành.

Các yêu cầu khác về chỗ đỗ xe, thoát hiểm,... do cơ quan cấp phép xây dựng (hoặc thẩm định thiết kế cơ sở) xem xét cụ thể.

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU ĐẤT

- CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT

Khu quy hoạch có tổng diện tích 6.058,6 m2 được gồm 3 khu, cụ thể như sau:

Cơ cấu sử dụng đất từng khu

| STT | Loại đất | Diện tích(m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cơ cấu sử dụng đất Khu 1 | 1.751,5 | 100,0 |
| 1 | Đất nhà chung cư hỗn hợp (ở kết hợp TMDV) | 563,7 | 32,2 |
| 2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 352,9 | 20,1 |
| 3 | Đất giao thông | 834,9 | 47,7 |
| II | Cơ cấu sử dụng đất Khu 2 | 1.646,0 | 100,0 |
| 1 | Đất nhà chung cư hỗn hợp (ở kết hợp TMDV) | 501,9 | 30,5 |
| 2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 429,7 | 26,1 |
| 3 | Đất giao thông | 714,4 | 43,4 |
| III | Cơ cấu sử dụng đất Khu 3 | 2.661,1 | 100,0 |
| 1 | Đất nhà chung cư hỗn hợp (ở kết hợp TMDV) | 1.040,3 | 39,1 |
| 2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 934,5 | 35,1 |
| 3 | Đất giao thông | 686,3 | 25,8 |

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết từng khu:

Khu 1

Ký hiệu		: A1

Diện tích khu đất	: 1.751,5 m2

Quy mô dân số	: 187 người

Mật độ xây dựng	: 32,2 %

Tầng cao xây dựng: 28 tầng nổi + 01 tầng hầm (bao gồm các tầng theo Thông tư 03/2021/TT-BXD)

Chiều cao xây dựng		: 119,9 m

Hệ số sử dụng đất			: 7,00 lần, trong đó:

Chức năng ở				: 6,91 lần.

Chức năng thương mại dịch vụ	: 0,09 lần.

Chỉ giới, khoảng lùi xây dựng:

So với lộ giới đường Mai Chí Thọ	: ≥ 10 m

So với các ranh đất còn lại		: ≥ 6 m

Lưu ý: Chỉ giới xây dựng nêu trên áp dụng đối với phần công trình trên mặt đất, công trình ngầm được phép xây dựng ngoài chỉ giới xây dựng nhưng không được vi phạm chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, khoảng lùi ram dốc xuống tầng hầm phải phù hợp quy định hiện hành.

Khu 2

Ký hiệu		: A2

Diện tích khu đất	: 1.646,0 m2

Quy mô dân số	: 176 người

Mật độ xây dựng	: 30,5 %

Tầng cao: 29 tầng nổi + 01 tầng hầm (bao gồm các tầng theo Thông tư 03/2021/TT-BXD)

Chiều cao xây dựng		: 119,9 m

Hệ số sử dụng đất			: 7,00 lần trong đó:

Chức năng ở				: 6,94 lần

Chức năng thương mại dịch vụ	: 0,06 lần.

Chỉ giới, khoảng lùi xây dựng:

So với lộ giới đường Mai Chí Thọ	: ≥ 10 m

So với các ranh đất còn lại		: ≥ 6 m.

* Lưu ý: Chỉ giới xây dựng nêu trên áp dụng đối với phần công trình trên mặt đất, công trình ngầm được phép xây dựng ngoài chỉ giới xây dựng nhưng không được vi phạm chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, khoảng lùi ram dốc xuống tầng hầm phải phù hợp quy định hiện hành.

Khu 3

Ký hiệu		: A3

Diện tích khu đất	: 2.661,1 m2

Quy mô dân số	: 285 người

Mật độ xây dựng:

Khối đế		: 39,1 %

Khối tháp		: 30,0 %

Tầng cao: 28 tầng nổi + 01 tầng hầm (bao gồm các tầng theo Thông tư 03/2021/TT-BXD)

Khối đế		 		: 03 tầng

Khối tháp				: 25 tầng

Chiều cao xây dựng		: 119,9 m

Hệ số sử dụng đất			: 7,00 lần, trong đó:

Chức năng ở				: 6,67 lần

Chức năng thương mại dịch vụ	: 0,33 lần

Chỉ giới, khoảng lùi xây dựng:

So với lộ giới đường Mai Chí Thọ	: ≥ 10 m.

So với các ranh đất còn lại		: ≥ 6 m.

Lưu ý: Chỉ giới xây dựng nêu trên áp dụng đối với phần công trình trên mặt đất, công trình ngầm được phép xây dựng ngoài chỉ giới xây dựng nhưng không được vi phạm chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, khoảng lùi ram dốc xuống tầng hầm phải phù hợp quy định hiện hành.

Nhà trẻ

Trong giai đoạn ngắn hạn, trường mầm non tiếp giáp dự án chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng. Để đáp ứng điều kiện giữ trẻ cho cư dân dự án, đảm bảo chỉ tiêu 50 chỗ học/1.000 dân và 12m2/chỗ học theo QCVN 01:2021/BXD, dự án bố trí một khu giữ trẻ tại khối đế công trình thuộc Khu 3, với diện tích khoảng 388,8 m2 và được nghiên cứu chi tiết ở bước lập hồ sơ thiết kế cơ sở, đầu tư xây dựng.

KHÔNG GIAN KIÊN TRÚC, CẢNH QUAN

- YÊU CẦU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CHO TOÀN KHU VỰC QUY HOẠCH

Tuân thủ định hướng đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản về tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch.

Phương án thiết kế kiến trúc phải đảm bảo tính hài hoà, thống nhất về không gian, kiến trúc, cảnh quan với khu vực. đảm bảo tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, văn hóa địa phương.

Bố trí công trình, cơ cấu công năng phù hợp trong nội bộ, xử lý không gian quy hoạch tiếp cận xung quanh, lựa chọn hình thức kiến trúc công trình phù hợp với đặc điểm tự nhiên trong khu vực và là điểm nhấn cảnh quan đô thị.

- YÊU CẦU VỀ BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH

Hướng tiếp cận chính vào khu nhà ở từ đường Mai Chí Thọ, bố cục các công trình trong khu nhà ở với mặt tiền chính hướng ra đường Mai Chí Thọ, tạo nên bộ mặt kiến trúc cảnh quan cho khu vực.

Bố cục hình khối công trình phù hợp với hình dáng khu đất, phù hợp chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình; hình thức kiến trúc công trình hiện đại, phù hợp với chức năng công trình, phù hợp với kiến trúc cảnh quan chung của khu vực; vật liệu xây dựng, màu sắc công trình hài hòa với cảnh quan chung.

Tổ chức cây xanh, vườn hoa, sân chơi, giao thông, bãi đậu xe, vật kiến trúc khu nhà ở hài hòa với kiến trúc công trình chính.

Lưu ý: hình khối, kiến trúc công trình chỉ mang tính chất định hướng, tham khảo; việc bố cục chi tiết hình khối, kiến trúc công trình sẽ được xác định ở bước thiết kế tiếp theo.

YÊU CẦU VỀ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU ĐẤT

Chiều cao, cốt sàn

- Khu 1

Chiều cao tối đa (tính từ cốt vỉa hè hoàn thiện ± 0,00 m đến đỉnh mái công trình): 119,90 m, trong đó:

Cốt sàn tầng 01	: + 1,2 m.

Cốt sàn tầng 02	: + 6,2 m.

Khu 2

Chiều cao tối đa (tính từ cốt vỉa hè hoàn thiện ± 0,00 m đến đỉnh mái công trình): 119,90 m, trong đó:

Cốt sàn tầng 01	: + 1,2 m.

Cốt sàn tầng 02	: + 5,2 m.

Khu 3

Chiều cao tối đa (tính từ cốt vỉa hè hoàn thiện ± 0,00 m đến đỉnh mái công trình): 119,90 m, trong đó:

Chiều cao khối đế	: tối đa 24,50 m.

Cốt sàn tầng 01	: + 1,2 m.

Cốt sàn tầng 02	: + 6,2 m.

Hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác

Hình khối công trình: phù hợp với công năng sử dụng chung cư cao tầng, hình thức kiến trúc hiện đại, hình khối đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng hài hòa gần gũi tạo sự thống nhất trên từng tuyến phố, tránh những đường nét rườm rà, gây rối trên toàn tổng thể chung.

Hình thức kiến trúc chủ đạo: sử dụng kiến trúc phù hợp với công năng và tính chất của công trình.

Hàng rào mặt tiền phải có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan, hài hòa với không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị khu vực. Chi tiết thiết kế, màu sắc, vật liệu xây dựng hài hòa với công trình.

Sử dụng màu sắc, vật liệu, trang trí mặt ngoài của công trình kiến trúc phải bảo đảm mỹ quan, không ảnh hưởng tới thị giác, môi trường và an toàn giao thông.

Vật liệu: đối với các khu nhà ở khuyến khích sử dụng các vật liệu địa phương, gần gũi với thiên nhiên và môi trường.

TỔ CHỨC SÂN VƯỜN, CÂY XANH TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH

Cây xanh, vườn hoa: thiết kế hệ thống cây xanh mặt nước cảnh quan thống nhất hài hòa, tạo sự gắn kết với khu vực xung quanh đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng.

Khu cây xanh vườn hoa bố trí xung quanh khối công trình. Bên trong tạo các đường đi dạo, sân chơi cho người dân tạo môi trường cảnh quan thân thiện và tạo mảng xanh cho khu ở.

CÁC KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Khu quy hoạch bố trí 01 tầng hầm dưới các khối công trình nhà ở để bố trí chức năng bãi đỗ xe, kỹ thuật; mật độ xây dựng công trình ngầm ≤ 80% diện tích khu đất để đảm bảo thẩm thấu nước mặt và trồng cây xanh bóng mát.

Việc xây dựng công trình ngầm phải tuân thủ các nội dung sau:

Bãi đỗ xe ngầm phải đảm bảo đủ số lượng chỗ đỗ xe đối với từng loại phương tiện theo nhu cầu sử dụng; việc xây dựng công trình ngầm phải dựa trên phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, địa chất công trình, địa chất thủy văn và tuân thủ các quy định hiện hành;

Quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng;

Ranh giới xây dựng tầng hầm công trình không vượt quá phạm vi sử dụng đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân cận cũng như các công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị.

Hình: Phối cảnh nhìn từ đường Mai Chí Thọ

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- QUY HOẠCH GIAO THÔNG

Khu 1 được tiếp cận từ phía Tây với đường Mai Chí Thọ thông qua 01 đường dẫn, bề rộng đường dẫn khoảng 14,0m; phía Đông tiếp cận đường giao thông lộ giới 6 - 12m thuộc dự án khu nhà ở Tâm Lực;

Khu 2 được tiếp cận từ phía Tây với đường Mai Chí Thọ thông qua 01 đường dẫn với bề rộng khoảng 6,0m; phía Đông tiếp cận đường giao thông lộ giới 8 - 15m thuộc dự án khu nhà ở Tâm Lực;

Khu 3 được tiếp cận từ phía Tây với đường Mai Chí Thọ thông qua 01 đường dẫn với bề rộng khoảng 14,0m; tiếp cận từ phía Bắc qua đường N1 (lộ giới 16m); phía Đông tiếp cận đường giao thông lộ giới 8 - 16m thuộc dự án khu nhà ở Tâm Lực;

Đường giao thông nội bộ có bề rộng tối thiểu 4,0m; đảm bảo khả năng tiếp cận của phương tiện cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

- Thống kê quy hoạch giao thông

| STT | Hạng mục | Lộ giới tối thiểu (m) | Khoảng lùi xây dựng (m) | Diện tích đường giao thông (m2) | Ký hiệu mặt cắt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông nội khu 1 | 4,0 | 0 | 834,9 | 1-1 |
| 2 | Giao thông nội khu 2 | 4,0 | 0 | 714,4 | 2-2 |
| 3 | Giao thông nội khu 3 | 4,0 | 0 | 686,3 | 3-3 |
|  | Tổng |  |  | 2.235,60 |  |

Tỷ lệ diện tích đất giao thông mỗi khu: Khu 1: 47,7%; Khu 2: 43,4%; Khu 3: 25,8%;

Bãi đỗ xe: Tổng diện tích 5.151,4 m² (tính toán theo QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư), trong đó:

+ Bố trí tại khu vực tầng hầm: Diện tích 1.080 m2 sử dụng để xe máy, xe đạp đảm bảo theo quy chuẩn 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư (trong đó Khu 1: 312m2; Khu 2: 294m2; Khu 3: 474m2)

+ Gara cơ khí: Diện tích 4.071,4 m2 bố trí tại tầng 1, 2, 3 để đậu xe ôtô đảm bảo theo quy chuẩn cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ chung cư phải có tối thiểu 12 m2 diện tích chỗ để xe trong gara (trong đó Khu 1: 1177m2; Khu 2: 1106,1m2; Khu 3: 1788,3m2).

Chỉ giới xây dựng:

Tối thiểu 10m từ chỉ giới đường đỏ đường Mai Chí Thọ;

Tối thiểu 6m từ chỉ giới đường đỏ đường N1.

Về việc thỏa thuận đấu nối giao thông của dự án khu nhà ở Điền Phước Thành và khu nhà ở Tâm Lực: Chủ dự án Khu nhà ở Tâm Lực đã có Công văn số 46/2022/CV/TL ngày 16/12/2022 về việc đồng ý chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Điền Phước Thành được đấu nối giao thông, kết nối giao thông, sử dụng chung hệ thống hạ tầng giao thông của dự án Khu nhà ở Tâm Lực tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức do Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Lực làm chủ đầu tư (đính kèm vào thuyết minh đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu căn hộ Điền Phước Thành).

- QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

Cơ sở thiết kế:

QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;

QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và Công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế.

Giải pháp quy hoạch cao độ nền:

Cao độ xây dựng chọn: Hxd >=2,50m (cao độ Quốc Gia).

Khu vực có cao độ thấp, cần tôn nền đến cao độ xây dựng khi tiến hành xây dựng hệ thống đường giao thông và các công trình.

Hướng đổ dốc các tiểu khu: từ giữa tiểu khu ra chung quanh.

Độ dốc nền thiết kế các tiểu khu:

Khu công trình: >=0,4%.

Khu công viên cây xanh: >=0,3%.

Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa cho khu vực được thiết kế riêng với nước thải.

Bố trí cống chờ thoát nước mưa sát ranh phía Tây khu quy hoạch để thu gom nước mưa nội bộ của dự án.

Nước mưa từ khuôn viên, cảnh quan, đường giao thông nội bộ nằm trên nắp hầm sẽ được tập trung về các phểu thu, mương thu nước bố trí phù hợp theo cảnh quan nội bộ, sau đó tập trung xuống hầm theo các đường ống thoát nước mưa HDPE D160mm-D220mm thiết kế tự chảy chạy trên trần bên trong hầm. Các ống thu gom nước này xuyên vách hầm, đấu nối ra hố ga nước mưa nội bộ nằm trong dự án.

Riêng các khu vực cảnh quan bên ngoài nắp hầm, nước mưa chảy tràn và tự thấm.

Hướng thoát: về phía Tây, thoát ra hệ thống thoát nước D800mm hiện trạng trên đường Mai Chí Thọ.

Nối cống (cống chính) theo nguyên tắc ngang đỉnh, độ sâu chôn cống tối thiểu 0,5m. Độ dốc cống tối thiểu được lấy đảm bảo khả năng tự làm sạch cống i=1/D.

Tính toán thủy lực thoát nước mưa theo TCVN 7957-2023, hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình. Chu kỳ tràn cống chọn: T = 1 năm.

Bảng tổng hợp khối lượng:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống Ø400 | m | 125 |
| 2 | Giếng thu | cái | 6 |

QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Cơ sở thiết kế:

QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;

QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- TCVN 13606:2023: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và Công trình yêu cầu thiết kế.

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước:

- Hệ số dùng nước không điều hòa Kngày =1,2 - Kgiờ = 2,0

- Nhu cầu dùng nước:

Bảng thống kê nhu cầu dùng nước

| Khu 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mục đích dùng nước | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Lưu lượng (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 180 | lít/người/ngày | 187 | người | 33,7 |
| 2 | Khách vãng lai | 25 | lít/người/ngày | 187 | người | 4,7 |
| 3 | Thương mại dịch vụ | 2 | lít/m2sàn/ngày | 157 | m2sàn | 0,3 |
| 4 | Tưới cây | 3 | lít/m2/ngày | 353 | m2 | 1,1 |
| 5 | Rửa đường | 0,5 | lít/m2/ngày | 835 | m2 | 0,4 |
| 7 | Nhu cầu dùng nước có ích |  |  |  |  | 40,2 |
| 8 | Tổn thất 15% |  |  |  |  | 6,0 |
| 9 | Nhu cầu dùng nước Q |  |  |  |  | 46,2 |
| 10 | Qmax = Kngày Q |  |  |  |  | 55,4 |
| Khu 2 |  |  |  |  |  |  |
| STT | Mục đích dùng nước | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Lưu lượng (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 180 | lít/người/ngày | 176 | người | 31,7 |
| 2 | Khách vãng lai | 25 | lít/người/ngày | 176 | người | 4,4 |
| 3 | Thương mại dịch vụ | 2 | lít/m2sàn/ngày | 94 | m2sàn | 0,2 |
| 4 | Tưới cây | 3 | lít/m2/ngày | 430 | m2 | 1,3 |
| 5 | Rửa đường | 0,5 | lít/m2/ngày | 714 | m2 | 0,4 |
| 7 | Nhu cầu dùng nước có ích |  |  |  |  | 38,0 |
| 8 | Tổn thất 15% |  |  |  |  | 5,7 |
| 9 | Nhu cầu dùng nước Q |  |  |  |  | 43,7 |
| 10 | Qmax = Kngày Q |  |  |  |  | 52,4 |
| Khu 3 |  |  |  |  |  |  |
| STT | Mục đích dùng nước | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Lưu lượng (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 180 | lít/người/ngày | 285 | người | 51,3 |
| 2 | Khách vãng lai | 25 | lít/người/ngày | 285 | người | 7,1 |
| 3 | Thương mại dịch vụ | 2 | lít/m2sàn/ngày | 873 | m2sàn | 1,7 |
| 4 | Tưới cây | 3 | lít/m2/ngày | 935 | m2 | 2,8 |
| 5 | Rửa đường | 0,5 | lít/m2/ngày | 686 | m2 | 0,3 |
| 7 | Nhu cầu dùng nước có ích |  |  |  |  | 63,2 |
| 8 | Tổn thất 15% |  |  |  |  | 9,5 |
| 9 | Nhu cầu dùng nước Q |  |  |  |  | 72,7 |
| 10 | Qmax = Kngày Q |  |  |  |  | 87,2 |

Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu: Qmax =195,1 m3/ngày.

Nguồn nước cấp:

- Nguồn thủy cục: Sử dụng nguồn nước máy lấy từ nhà máy nước BOO Thủ Đức thông qua tuyến ống cấp nước Ø250 hiện hữu trên đường Mai Chí Thọ nối từ tuyến ống Ø400 dọc đường Nguyễn Thị Định.

Thiết kế hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch:

- Hệ thống cấp nước cấp nước sinh hoạt và chữa cháy: Trong từng khu vực xây dựng tuyến ống cấp nước Ø100 từ tuyến ống Ø250 trên đường Mai Chí Thọ vào bể ngầm chứa nước sinh hoạt và chữa cháy trong trạm bơm tăng áp.

- Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE loại có áp lực, được xây dựng với độ sâu chôn ống tối thiểu (tính từ mặt đất đến đỉnh ống) là 0,7m và cách móng công trình 3m.

- Tính toán công suất trạm bơm tăng áp và dung tích bể chứa cho từng khu:

| STT | Khu vực quy hoạch | Qmax (m3/ngày) | Wđh (m3) | Wcc (m3) | Wbt (m3) | W (m3) | Qb (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu 1 | 55,4 | 17 | 324 | 3 | 344 | 58 |
| 2 | Khu 2 | 52,4 | 16 | 324 | 3 | 343 | 55 |
| 3 | Khu 3 | 87,2 | 26 | 324 | 5 | 355 | 91 |

- Ghi chú:

+ Công suất trạm bơm: Qb = 1,04 Qmax

+ Dung tích bể chứa: W = Wđh + Wcc + Wbt

Trong đó:

Wđh (Dung tích điều hòa của bể chứa) = 30%Qmax

Wcc: Dung tích nước dự phòng chữa cháy trong 3 giờ liên tục

Wbt (Dung tích chết trong bể chứa) = 5% Qb

Hệ thống cấp nước chữa cháy:

- Lưu lượng cấp nước chữa cháy cho khu vực quy hoạch Qcc = 30 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời 1 lúc là 01 đám cháy (Bảng 8 - QCVN 06:2022/BXD).

- Nguồn cấp nước chữa cháy là nguồn nước máy lấy từ nhà máy nước BOO Thủ Đức thông qua tuyến ống cấp nước Ø250 hiện hữu trên đường Mai Chí Thọ và được dự trữ trong bể chứa của các trạm bơm tăng áp, dự phòng 3 giờ chữa cháy liên tục (324m3). Ngoài ra mỗi khu vực được bố trí 1 trụ chữa cháy, toàn khu vực có 3 trụ chữa cháy.

Tổng hợp khối lượng:

| Khu 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống HDPE Ø100 | m | 90 |
| 2 | Trụ chữa cháy Ø100 | bộ | 1 |
| 3 | Trạm bơm tăng áp | m3/ngày | 58 |
| Khu 2 |  |  |  |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống HDPE Ø100 | m | 50 |
| 2 | Trụ chữa cháy Ø100 | bộ | 1 |
| 3 | Trạm bơm tăng áp | m3/ngày | 55 |
| Khu 3 |  |  |  |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống HDPE Ø100 | m | 70 |
| 2 | Trụ chữa cháy Ø100 | bộ | 1 |
| 3 | Trạm bơm tăng áp | m3/ngày | 91 |

QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Cơ sở thiết kế:

QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;

QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

TCVN 7957:2023 - Thoát nước – Mạng lưới và Công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải:

Tiêu chuẩn thoát nước thải:

Bảng thống kê lưu lượng nước thải

| Lưu lượng nước thải Khu 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại nước thải | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Lưu lượng (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 180 | L/người/ngày | 187 | người | 33,7 |
| 2 | Khách vãng lai | 25 | L/người/ngày | 187 | người | 4,7 |
| 3 | Thương mại dịch vụ | 2 | L/m2sàn/ngày | 157 | m2sàn | 0,3 |
| Lưu lượng nước thải trung bình (Q) |  |  |  |  |  | 38,6 |
| Hệ số không điều hòa ngày (Kngày) |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Lưu lượng nước thải ngày cao nhất (Qmax) |  |  |  |  |  | 46,4 |
| Lưu lượng nước thải Khu 2 |  |  |  |  |  |  |
| STT | Loại nước thải | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Lưu lượng (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 180 | L/người/ngày | 176 | người | 31,7 |
| 2 | Khách vãng lai | 25 | L/người/ngày | 176 | người | 4,4 |
| 3 | Thương mại dịch vụ | 2 | L/m2sàn/ngày | 94 | m2sàn | 0,2 |
| Lưu lượng nước thải trung bình (Q) |  |  |  |  |  | 36,3 |
| Hệ số không điều hòa ngày (Kngày) |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Lưu lượng nước thải ngày cao nhất (Qmax) |  |  |  |  |  | 43,5 |
| Lưu lượng nước thải Khu 3 |  |  |  |  |  |  |
| STT | Loại nước thải | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Lưu lượng (m3/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 180 | L/người/ngày | 285 | người | 51,3 |
| 2 | Khách vãng lai | 25 | L/người/ngày | 285 | người | 7,1 |
| 3 | Thương mại dịch vụ | 2 | L/m2sàn/ngày | 873 | m2sàn | 1,7 |
| Lưu lượng nước thải trung bình (Q) |  |  |  |  |  | 60,2 |
| Hệ số không điều hòa ngày (Kngày) |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Lưu lượng nước thải ngày cao nhất (Qmax) |  |  |  |  |  | 72,2 |

Tổng lưu lượng nước thải toàn khu: Qmax = 162,1 m3/ngày.

Giải pháp quy hoạch thoát nước thải:

Xây dựng hệ thống cống thoát nước riêng và trạm xử lý cục bộ cho từng khu quy hoạch để thu gom và xử lý nước thải trước khi xả vào cống thoát nước mưa. Trước khi thoát vào trạm xử lý, nước thải từ khu vệ sinh phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn xây đúng quy cách.

Trạm xử lý nước thải cục bộ Khu 1 có công suất là Q1 = 46 m3/ngày, trạm xử lý Khu 2 có Q2 = 44 m3/ngày và trạm xử lý Khu 3 có Q3 = 72 m3/ngày. Nước thải sau xử lý phải đạt Tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT – Loại B, sau đó xả vào cống thoát nước mưa hiện hữu (Ø800) trên đường Mai Chí Thọ.

Xử lý chất thải rắn:

Tiêu chuẩn và khối lượng chất thải rắn:

| Khu 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại chất thải rắn | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Khối lượng (tấn/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 1,3 | kg/người/ngày | 187 | người | 0,243 |
| 2 | Thương mại dịch vụ | 0,02 | kg/m2sàn/ngày | 157 | m2sàn | 0,003 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 0,246 |
| Khu 2 |  |  |  |  |  |  |
| STT | Loại chất thải rắn | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Khối lượng (tấn/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 1,3 | kg/người/ngày | 176 | người | 0,229 |
| 2 | Thương mại dịch vụ | 0,02 | kg/m2sàn/ngày | 94 | m2sàn | 0,002 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 0,231 |
| Khu 3 |  |  |  |  |  |  |
| STT | Loại chất thải rắn | Tiêu chuẩn |  | Quy mô |  | Khối lượng (tấn/ngày) |
| 1 | Sinh hoạt | 1,3 | kg/người/ngày | 285 | người | 0,371 |
| 2 | Thương mại dịch vụ | 0,02 | kg/m2sàn/ngày | 873 | m2sàn | 0,017 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 0,388 |

Tổng khối lượng chất thải rắn toàn khu: 0,865 tấn/ngày.

Giải pháp quy hoạch: chất thải rắn được thu gom mỗi ngày và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của Thành phố.

Tổng hợp khối lượng:

| Khu 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Cống HDPE Ø200 | m | 27 |
| 2 | Giếng thu | cái | 2 |
| 3 | Trạm xử lý khu 1 | m3/ngày | 46 |
| Khu 2 |  |  |  |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Cống HDPE Ø200 | m | 98 |
| 2 | Giếng thu | cái | 6 |
| 3 | Trạm xử lý khu 2 | m3/ngày | 44 |
| Khu 3 |  |  |  |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Cống HDPE Ø200 | m | 42 |
| 2 | Giếng thu | cái | 3 |
| 3 | Trạm xử lý khu 3 | m3/ngày | 72 |

QUY HOẠCH CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG

Cơ sở thiết kế:

QCVN 01:2021/BXD:Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện.

QCVN 07-7:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình chiếu sáng.

Nghị định 14/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Điện Lực về an toàn điện.

Phụ tải điện:

Khu quy hoạch dự kiến xây dựng các chung cư cao tầng kết hợp thương mại, đường giao thông, sân bãi, công viên cây xanh. Phụ tải điện phục vụ các khu chức năng ở, thương mại dịch vụ, chiếu sáng bãi xe, công viên cây xanh, lối đi công cộng.

Dự báo nhu cầu phụ tải:

| STT | Hạng mục công trình | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn (m2) Qui mô | Công Suất phụ tải |  | Phụ tải (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu 1 | 1.751,5 |  |  |  |  |
| a | Nhà ở + thương mại |  |  |  |  | 260,92 |
|  | -Chức năng thương mại |  | 157,0 | 80 | W/m2 | 12,56 |
|  | -Chức năng ở |  | 187 người | 1 | kW/ng | 224,40 |
|  | - Bãi đổ xe ngầm |  | 1.198,0 | 20 | W/m2 | 23,96 |
| b | Công viên cây xanh | 352,9 |  | 1 | W/m2 | 0,18 |
| c | Giao thông | 834,9 |  | 1 | W/m2 | 0,83 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 261,93 |
|  | Dự phòng hao hụt và phát triển 25% |  |  |  |  | 65,48 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 327,41 |
| Với cos= 0,85, Công suất yêu cầu Khu 1: S1=385KVA Chọn máy biến áp Khu 1: T1- 400KVA, máy phát điện dự phòng 400KVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khu 2 | 1.646,0 |  |  |  |  |
| a | Nhà ở + thương mại |  |  |  |  | 240,33 |
|  | -Chức năng thương mại |  | 93,7 | 80 | W/m2 | 7,50 |
|  | -Chức năng ở |  | 176 người | 1 | kW/ng | 211,20 |
|  | - Bãi đổ xe ngầm |  | 1.081,5 | 20 | W/m2 | 21,63 |
| b | Công viên cây xanh | 429,7 |  | 1 | W/m2 | 0,21 |
| c | Giao thông bãi xe | 714,4 |  | 1 | W/m2 | 0,71 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 241,26 |
|  | Dự phòng hao hụt và phát triển 25% |  |  |  |  | 60,31 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 301,57 |
| Với cos= 0,85, Công suất yêu cầu Khu 2: S2=355KVA Chọn máy biến áp Khu 2: T2- 400KVA, máy phát điện dự phòng 400KVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Khu 3 | 2.661,1 |  |  |  |  |
| a | Nhà ở + thương mại |  |  |  |  | 445,46 |
|  | -Khối đế (chức năng thương mại) |  | 873,3 | 80 | W/m2 | 69,86 |
|  | -Khu tháp (chức năng ở) |  | 285 người | 1 | kW/ng | 342,00 |
|  | -Bãi đổ xe ngầm |  | 1.679,8 | 20 | W/m2 | 33,60 |
| b | Công viên cây xanh | 934,5 |  | 1 | W/m2 | 0,47 |
| c | Giao thông bãi xe | 686,3 |  | 1 | W/m2 | 0,69 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 446,61 |
|  | Dự phòng hao hụt và phát triển 25% |  |  |  |  | 111,65 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 558,27 |
| Với cos= 0,85, Công suất yêu cầu Khu 3: S3= 657KVA Chọn máy biến áp Khu 3: T3- 750KVA, máy phát điện dự phòng 630KVA |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng phụ tải yêu cầu toàn khu: 1.397 KVA. Tổng công suất đặt các trạm biến áp :S= 1.550KVA.

Nguồn điện:

Theo Quy hoạch phát triển Điện lực Quận 2 giai đoạn 2015-2025, Khu quy hoạch dự kiến được cấp điện từ trạm 110/22kV Thảo Điền hiện hữu; nhận điện từ tuyến 22kV hiện hữu chạy dọc đường Mai Chí Thọ.

Lưới phân phối điện:

- Để cung cấp điện cho các phụ tải khu quy hoạch, cần xây dựng mới mạng phân phối điện trung hạ áp bao gồm:

Trạm biến thế phân phối 15-22/0,4 kV:

Xây dựng mới các trạm biến áp 22/0,4kV, dùng máy biến áp 3 pha đặt kín (trạm phòng, trạm kiôt) để đáp ứng yêu cầu phụ tải phát triển của khu quy hoạch, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Mạng trung áp 22 kV:

Xây dựng mới nhánh rẽ 22kV nối từ tuyến cáp ngầm 22kV dọc đường Mai Chí Thọ qua tủ RMU hiện có, dẫn vào cấp điện cho khu quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phụ tải phát triển và đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị. Cáp 22kV dùng cáp đồng 3 lõi bọc cách điện XLPE – 24kV luồn trong ống bảo vệ đi ngầm.

Mạng hạ áp và đèn chiếu sáng:

Mạng hạ áp xây dựng mới cấp điện cho các khu nhà ở, các công trình thương mại dịch vụ và chiếu sáng lối đi công cộng, sân bãi, công viên cây xanh, dùng cáp 4 lõi bọc cách điện XLPE luồn trong ống bảo vệ đi ngầm để đảm bảo an toàn mỹ quan cho khu vực.

Chiếu sáng lối đi dùng đèn Led 70÷100W-220V có chóa và cần đèn đặt trên trụ thép tráng kẽm cao 8m, chiếu sáng công viên cây xanh dùng đèn Led tiết kiệm năng lượng, có chụp trang trí đặt trên trụ đèn trang trí công viên có chiều cao và kiểu dáng thích hợp.

Tổng hợp khối lượng:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp phân phối 22/0,4kV | KVA | 1.550 |
| 2 | Cáp ngầm 22kV xây dựng mới | km | 0,5 |
| 3 | Cáp ngầm hạ áp kèm đèn chiếu sáng lối đi | km | 0,54 |

QUY HOẠCH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

Cơ sở thiết kế:

QCVN 07:2023 BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

QCVN 32:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại vi.

QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi.

Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

Dự báo nhu cầu thuê bao:

| STT | Hạng mục công trình | Ssàn(m2) Qui mô | Chỉ tiêu |  | Nhu cầu (thuê bao) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu 1 |  |  |  |  |
|  | Nhà ở + thương mại |  |  |  | 54 |
|  | -Chức năng thương mại | 157 | 0,005 | máy/m2 | 2 |
|  | -Chức năng ở | 52 hộ | 1 | máy/hộ | 52 |
|  | Bãi đổ xe ngầm | 1.198 | 0,002 | máy/m2 | 2 |
|  | Dự phòng phát triển 20% |  |  |  | 11 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 67 |
| 2 | Khu 2 |  |  |  |  |
|  | Nhà ở + thương mại |  |  |  | 51 |
|  | -Chức năng thương mại | 94 | 0,005 | máy/m2 | 2 |
|  | -Chức năng ở | 49 hộ | 1 | máy/hộ | 49 |
|  | Bãi đổ xe ngầm | 1.082,0 | 0,002 | máy/m2 | 2 |
|  | Dự phòng phát triển 20% |  |  |  | 11 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 64 |
| 3 | Khu 3 |  |  |  |  |
|  | Nhà ở + thương mại |  |  |  | 85 |
|  | -Chức năng thương mại | 873,3 | 0,005 | máy/m2 | 6 |
|  | -Chức năng ở | 79 hộ | 1 | máy/hộ | 79 |
|  | Bãi đổ xe ngầm | 1.680 | 0,002 | máy/m2 | 3 |
|  | Dự phòng phát triển 20% |  |  |  | 18 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 106 |

Nhu cầu thuê bao toàn khu: 237 thuê bao.

- Nguồn cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc: Khu quy hoạch được cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc từ trạm điện thoại An Phú.

- Để phục vụ các nhu cầu thông tin liên lạc, tại khu quy hoạch cần xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các dịch vụ thông tin, bao gồm:

Xây dựng các tủ cáp phân phối, các tập điểm cáp đặt tại mỗi khu nhà cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Tuyến cáp chính dự kiến xây dựng nối từ tổng đài của nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin đến các tủ cáp phân phối của khu quy hoạch, dùng cáp quang luồn trong ống HDPE Ø150 đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

- Các tuyến cáp phân phối nối từ tủ phân phối đến các tập điểm cáp, các thuê bao, dùng cáp quang ( hoặc cáp đồng) luồn trong ống HDPE Ø60÷114 đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

- Tủ cáp phân phối được lắp đặt tại mỗi khu nhà cao tầng ở vị trí thuận tiện, bảo đảm mỹ quan, an toàn và dễ dàng sửa chữa khi có sự cố.

- Ngoài ra tại quy hoạch còn có các mạng cáp: cáp truyền dữ liệu internet, ADSL, cáp truyền hình….sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt nhưng phải đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ, chất lượng cao, an toàn và mỹ quan đô thị.

- Mạng cáp truyền dẫn và phân phối, khi thi công lắp đặt phải tuân thủ đúng quy định chuyên ngành, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

- Các cống bể cáp và nắp bể cáp phải được chuẩn hóa về kích thước cũng như hình dáng theo quy chuẩn ngành. Các bể cáp sử dụng đổ bê tông, nắp đan bê tông, khoảng cách giữa các bể 50÷60m.

Mạng di động: Khu quy hoạch có thể sử dụng các mạng điện thoại di động của các nhà cung cấp như: Vinaphone, Mobifone, Viettel, FPT... Khi tiến hành lắp đặt các trạm BTS, các nhà cung cấp nên sử dụng chung cơ sở hạ tầng và phải đảm bảo khoảng cách giữa các trạm theo đúng quy định. Sử dụng các mẫu anten BTS có hình dáng đẹp nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và giảm chi phí đầu tư.

Khối lượng xây dựng:

Khối lượng xây dựng hệ thống thông tin liên lạc sẽ do nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc đầu tư xây dựng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Khu căn hộ Điền Phước Thành đã được nghiên cứu các chỉ tiêu về quy mô, nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Kính đề nghị cơ quan chức năng xem xét thẩm định, phê duyệt đồ án làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.